1. Общие требования безопасности

1.1. К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское удостоверение, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

1.2. Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

1.3. Водитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 ч в неделю.

1.5. Водитель должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

- вывешенный автомобиль или его агрегаты;

- горячая вода и пар;

- легковоспламеняющиеся вещества;

- газы и другие токсичные вещества;

- оборудование, инструмент, приспособления.

1.5.1. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают ожоги.

1.5.2. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

1.5.3. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к тяжелым отравлениям.

1.5.4. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, загрязнении им тела, попадании его в организм с пищей или питьевой водой.

1.5.5. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

1.6. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми водитель не обучен.

1.7. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты выдаются:

- перчатки хлопчатобумажные.

1.8. Водитель должен соблюдать правила пожарной безопасности.

1.9. Водитель должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на этилированном бензине, предварительно обмыть руки керосином.

1.10. За невыполнение требований инструкции  водитель несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед выездом водитель должен:

- пройти предрейсовый медосмотр;

- получить у специалиста по кадрам путевой лист;

- проверить техническую исправность и укомплектованность автомобиля;

При осмотре особое внимание обратить на:

- исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей кабины, отопительного устройства, глушителя;

- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;

- давление воздуха в шинах и их исправность;

- надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарем и их исправность.

2.2. Водителю запрещается:

- производить пуск двигателя путем буксировки;

- подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем.

3. Требования безопасности во время работ

3.1. При работе на линии водитель должен:

- начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии помех на пути движения;

- перед выходом из кабины убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении. Не прыгать из кабины;

- после выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки);

- своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива;

- отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в отработавших газах автомобиля;

- перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст опасности и что поблизости нет людей;

- перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади требовать выделения человека для организации движения автомобиля;

- открывать пробку радиатора на горячем двигателе в рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего;

- заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочных пунктов;

- для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается;

- в зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц;

- при заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела;

- проверять соответствие укладки и надежность крепления грузов требованиям безопасности и обеспечения сохранности грузов, а в случае обнаружения нарушений в укладке и креплении груза - устранить их;

- перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной упаковке, причем она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх);

- при загрузке кузова автомобиля навалочным грузом следить, чтобы он не возвышался над бортами кузова и располагался равномерно по всей площади кузова;

- следить, чтобы штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, увязывались крепким исправным такелажем (канатами, веревками). Запрещается пользоваться металлическим канатом и проволокой;

- следить, чтобы ящичный, катно - бочковой и другой штучный груз был уложен плотно, без промежутков, укреплен или увязан так, чтобы при движении (резком торможении, трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу кузова. При наличии промежутков между местами груза следует вставлять деревянные прокладки и распорки;

- не допускать проезда людей в кузове автомобиля;

- при остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни автомобиля;

- при вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь;

- при работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги;

- при накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях в отверстия диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз.

3.2. Водителю запрещается:

- на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине;

- перевозить в кабине количество людей, больше чем это указано в паспорте завода - изготовителя;

- допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

Водитель должен:

4.1 немедленно сообщить директору МКОУ Детский дом №1 г.Гурьевска о происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников, свидетелем которого он был.

4.2 оказать пострадавшему при несчастном случае первую доврачебную помощь, помочь доставить его в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинских работников на место происшествия.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. По окончании работы водитель обязан:

5.1.1. После постановки автомобиля на ночную или длительную стоянку выключить зажигание и отключить "массу".

5.1.2. Перед постановкой автомобиля на место стоянки убедиться в отсутствии утечки топлива.

5.1.3 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

С инструкцией ознакомлен: